软件文件结构

如下图：

包含两个工程项目本项目+qtxlsx

结构说明

所有的类模块功能都在mainwindow中存在一个句柄，文件名与类定义一致。

其他模块说明如下：

数据流：

主线程UI绘制图像处理过程

数据处理线程过程：

串口数据操作过程

重点模块说明

1、主界面互斥事件状态，执行单一事情时候其他动作不能同时在执行，主要为了避免扫查过程中在数据处理，数据处理过程有可能进行扫查产生的冲突。

E_ACTION_CTRL_SERIAL   E_ACTION_SAVEAS 这两个状态目前没使用。

2、QXlsxExcelHelper一个单例的类，提供execl读写操作的几个接口函数，当然这个execl数据表格保存操作比较耗费时间也是放在后台的独立线程操作，这个线程运行在DataManager中DataManager::void run() override，execl数据保存同样也是避免数据拥塞用一个队列保存每一个待保存的execl文件。

3、每一组从下位机读取上来的数据按照通道顺序保存在ChinnelMagData数据结构体中，当从串口读到的数据等于每次定时器绘制的长度draw_add_size_时候则保存到队列中，绘制实时图需要从队列中读取数据来绘制。当一直处在扫查过程中，扫查时间较长时候需要设置一个阈值src_max_size_，当超过阈值则保存数据到execl中，需要做数据分析则从execl表格中通过预览读取上来进行分析。

注意：当扫查停止时，待处理的原数据保存到MainWindow::list_draw_src_data_中，如果数据超过阈值则需要从表格中分析。

4、特征区域提取

槽函数：on_getRectPoints  信号：rect_Data

标定过程需要框选特征区域，数据处理过程也需要选择特征区域，当当前窗口是标定窗口时候，特征区域选定的结果则用于计算特征缺陷范围内幅值，当当前窗口表示数据处理则用于缺陷结果评估。

5、标定和结果保存

CalibrateView.h

6、参数配置及意义

DetectSettings

需注意：

real_time_rate 图片刷新频率 add_point_count 这是点数，一秒加起来要最少大于等于串口的输出频率才能显示完整数据，add_point_count * real_time_rate >= 串口频率

操作说明

- 实时图在图片查看环节 右键双击可实现缩小，框选能放大

- 标定过程需要框选特征区域，数据处理过程也需要选择特征区域，当选择 当前窗口是标定窗口时候，特征区域选定的结果则用于计算特征缺陷范围内幅值，当选择 当前窗口表示数据处理则用于缺陷结果评估。

- 参数配置设置参看上图说明：detect.ini

; [settings]一栏配置参数

; 1、sensitivity 表示检测灵敏度配置三个参数，存在""内，以逗号隔开

; 2、max_points_count表示一次检测扫描最大点数，当超过该点数后自动从0开始重新计数，原始采集数据默认保存在程序当前路径下data文件夹中

; 每个文件以时间命名yyyy-MM-dd_hh-mm-ss_zzz_src.xlsx，带标签文件保存yyyy-MM-dd_hh-mm-ss_zzz_label.xlsx

; 点数设置越大，表示一次需要检测的工件扫描点越多，计算复杂越大

; 3、add_point_count 绘制实时图时一次新增绘图点数，根据探头频率，和计算机GDI绘图性能来设置

; 4、real_time_rate实时图绘图频率，一般以 add_point_count*real_time_rate 实际采样频率为配置原则，

; 5、calc_coefficient采样数据不是真实场值，需要乘一个固定系数进行换算，这个系数暂定为30(这个暂时还未在算法中体现使用，保存在DetectSettings类中可读取)

; 6、auto_save_source=1设置在进行长距离扫查时候保存采样原始数据，auto_save_source=0不自动保存

; 7、save_scan_length开启默认保存扫查最大12000个点，默认保存数据对应扫查长度mm

; 8、sensitivity_perview预览数据计算用的灵敏度值设置,当未设置该值时，将启用当前软件在运行过程中当前显示的灵敏度挡位的值